附件1

项目清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷横担或者绝缘横担 | 15 | 组 | / |
| 2 | 悬式绝缘子 | 117 | 片 | / |
| 3 | 瓷横担（跳线支撑） | 21 | 支 | / |
| 4 | 固定间隙避雷器 | 21 | 组 | / |
| 5 | 氧化锌避雷器 | 1 | 组 | / |
| 6 | 跌落式熔断器 | 1 | 组 | / |
| 7 | 耐张线夹 | 39 | 套 | / |
| 8 | 接地补强 | 2 | 处 | / |
| 9 | 发射台分线#007杆-#028杆线路综合检修提升改善 | \ | \ | 1.分线#007杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。 2.分线#008杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器，拆除下方废弃设备。 3.分线#009杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。 4.分线#010杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 5.分线#011杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。 6.分线#012杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。 7.分线#013杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 8.分线#014杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 9.分线#015杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 10.分线#016杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 11.分线#017杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 12.分线#018杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 13.分线#019杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。 14.分线#020杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。 15.分线#021杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。 16.分线#022杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。 17.分线#023杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。 18.分线#024杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。 19.分线#025杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器、拆除下方废弃设备、清障. 20.微波站分线#026杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。 21.分线#027杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、及接地、清障 22.分线#028杆 更换悬瓶、瓷瓶、避雷器、跌落。弧垂调整，接地网补强。 23.分线#020杆至#027杆均为大档距（超120米） |